- Включаем автомат в щитке, подается питание входное, пульт включается.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б | А | З | И | С |  | А | Э | Р | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Включаем АС (1 нажатие любой вкл. АС, при этом загорается соответствующий светодиод на пульте над нажатой кнопкой): попадем в режим мониторинга АС. Здесь просто смотрим параметры.

| U | , | В |  |  |  | 1 | 1 | 5 |  |  | 1 | 1 | 5 |  |  | 1 | 1 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | , | А |  |  |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |  |
| F | , | Г | ц |  |  | 4 | 0 | 0 |  | P | , | к | В | А |  | Х | Х | Х |  |

    - Нажимаем 1 раз кнопку «ввод», попадаем в основные настройки АС. Сначала при переходе в этом меню оно неактивно. Затем одним нажатием клавиши «вправо» мы его активируем, перемещение курсора и изменение настроек становится возможным. Одно холостое нажатие – это минимальная защита от дурака, чтобы кто-то сразу не начал тыкать все подряд и случайно менять настройки. Далее клавишами «влево» и «вправо» перемещаемся от символа к символу: клавишей «вправо» -  слева направо и сверху вниз, клавишей «влево» - сверху вниз и справа налево. Активны только выделенные желтым цветом символы. Оказываясь на каком-либо символе, мы можем задать его значение от 0 до 9 клавишами «вверх» и «вниз». Сохранение (или подтверждение) настроек происходит после однократного нажатия клавиши «ввод». После подтверждения/сохранения параметров следующее однократное нажатие клавиши «ввод» ведет к переходу в п. 1.1., режим мониторинга. После подтверждения/сохранения параметров длительное удержание в нажатом положении клавиши «ввод» (5 секунд) ведет к переходу в инженерное меню. п.1.1.2.

| S |  |  | U | , | В |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | , | Х | Х |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E |  |  | F | , | Г | ц |  |  |  |  | Х | Х | Х | , | Х | Х |  |  |  |
| T |  |  | L | i | m | I | , | А |  |  | Х | Х | Х | , | Х | Х |  |  |  |

    - Сначала при переходе в этом меню оно неактивно. Затем одним нажатием клавиши «вправо» мы его активируем, перемещение курсора и изменение настроек становится возможным. Одно холостое нажатие – это минимальная защита от дурака (-//-). Далее клавишами «влево» и «вправо» перемещаемся от символа к символу: клавишей «вправо» -  слева направо и сверху вниз, клавишей «влево» - сверху вниз и справа налево. Оказываясь на каком-либо символе мы можем задать его значение от 0 до 9 клавишами «вверх» и «вниз». Сохранение (или подтверждение) настроек происходит после однократного нажатия клавиши «ввод». После подтверждения/сохранения параметров следующее однократное нажатие клавиши «ввод» ведет к переходу в инженерное меню. Отличие от п.1.1.1. в том, что курсор должен перемещаться в другом порядке, для удобства восприятия выделил цветами ячейки, порядок по убыванию такой: красный, оранжевый, желтый (их несколько, по ним движемся слева направо и справа-налево клавишами «влево» и «вправо»), зеленый, голубой, синий. Белые ячейки неактивны. В этом подменю роль клавиши «ввод» меняется. При выбранной зеленой букве «С» и нажатии клавиши «ввод» происходит сохранение установленных параметров, без этого действия сохранения установленных параметров не происходит, значения остаются теми же, что и были. При выбранной голубой букве «Д» и нажатии клавиши «ввод» мы переходим обратно в режим настроек п. 1.1.1. При выбранной синей букве «Г» и нажатии клавиши «ввод» мы переходим в меню мониторинга п.1.1.

| К | А | Т | А | Л | О | Г |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | , | Х | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | А | М | Е | Т | Р |  | Х |  | С | О | Х | Р | А | Н | И | Т | Ь |
| Н | А | З | А | Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М | О | Н | И | Т | О | Р | И | Н | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Подразумевается, что пользователь сначала включает какой-то 1 канал – это либо АС, либо DC. При первоочередном включении любого АС мы видим п.2., мониторинг АС. Далее пользователь либо проводит настройки, либо нет, затем включает какой-то канал DC. Или пользователь не включает АС, а включает сначала только какой-то канал DC.  В любом из этих случаев при включении какого-то DC мы попадаем в режим мониторинга включенного канала DC. Рассмотрим меню для канала DC1, для канала DC2 все будет аналогично.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б | А | З | И | С |  | А | Э | Р | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | C | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U | , | В |  |  | 2 | 8 | , | 5 |  |  | P | , | к | В | т |  | Х | Х |  |
| I | , | A |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Нажимаем 1 раз кнопку «ввод», попадаем в основные настройки включенного канала DС. Сначала при переходе в этом меню оно неактивно. Затем одним нажатием клавиши «вправо» мы его активируем, перемещение курсора и изменение настроек становится возможным. Одно холостое нажатие – это минимальная защита от дурака, чтобы кто-то сразу не начал тыкать все подряд и случайно менять настройки. Далее клавишами «влево» и «вправо» перемещаемся от символа к символу: клавишей «вправо» -  слева направо и сверху вниз, клавишей «влево» - сверху вниз и справа налево. Активны только выделенные желтым цветом символы. Оказываясь на каком-либо символе, мы можем задать его значение от 0 до 9 клавишами «вверх» и «вниз». Сохранение (или подтверждение) настроек происходит после однократного нажатия клавиши «ввод». После подтверждения/сохранения параметров следующее однократное нажатие клавиши «ввод» ведет к переходу в п. 1.2., режим мониторинга. После подтверждения/сохранения параметров длительное удержание в нажатом положении клавиши «ввод» (5 секунд) ведет к переходу в инженерное меню. п.1.2.2. В любой момент может быть также включен и другой канал DC или АС. Перемещаться между меню каналов будем, находясь в режиме мониторинга любого из них с помощью клавиш «влево» и «вправо». Перейдя в мониторинг нужного канала сможем проводить манипуляции с настройками, как описано здесь для DC и выше для АС.

|  | D | C | 1 |  |  |  |  |  |  | Б | А | З | И | С |  | А | Э | Р | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  | U | , | В |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | , | Х | Х |  |  |
| T |  |  |  | L | i | m | I | , | А |  |  | Х | Х | Х | Х | , | Х | Х |  |

    - Сначала при переходе в этом меню оно неактивно. Затем одним нажатием клавиши «вправо» мы его активируем, перемещение курсора и изменение настроек становится возможным. Одно холостое нажатие – это минимальная защита от дурака (-//-). Далее клавишами «влево» и «вправо» перемещаемся от символа к символу: клавишей «вправо» -  слева направо и сверху вниз, клавишей «влево» - сверху вниз и справа налево. Оказываясь на каком-либо символе мы можем задать его значение от 0 до 9 клавишами «вверх» и «вниз». Сохранение (или подтверждение) настроек происходит после однократного нажатия клавиши «ввод». После подтверждения/сохранения параметров следующее однократное нажатие клавиши «ввод» ведет к переходу в инженерное меню. Отличие от п.1.2.1. в том, что курсор должен перемещаться в другом порядке, для удобства восприятия выделил цветами ячейки, порядок по убыванию такой: красный, оранжевый, желтый (их несколько, по ним движемся слева направо и справа-налево клавишами «влево» и «вправо»), зеленый, голубой, синий. Белые ячейки неактивны. В этом подменю роль клавиши «ввод» меняется. При выбранной зеленой букве «С» и нажатии клавиши «ввод» происходит сохранение установленных параметров, без этого действия сохранения установленных параметров не происходит, значения остаются теми же, что и были. При выбранной голубой букве «Д» и нажатии клавиши «ввод» мы переходим обратно в режим настроек п. 1.2.1. При выбранной синей букве «Г» и нажатии клавиши «ввод» мы переходим в меню мониторинга п.1.2.

| К | А | Т | А | Л | О | Г |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | , | Х | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | А | М | Е | Т | Р |  | Х |  | С | О | Х | Р | А | Н | И | Т | Ь |
| Н | А | З | А | Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М | О | Н | И | Т | О | Р | И | Н | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Повторить для DC2.

  - При возникновении ошибки на каком-либо из каналов, где бы не находился пользователь в момент возникновения ошибки происходит следующее: загорается светодиод «!», на экран выводится следующая картинка, где «АС1» - название канала, по которому произошла аварийная ситуация, «ХХХ» - код аварии из стандартного списка.  Чтобы выйти из этого окна и перейти к каналам, которые продолжают работать штатно, используем клавиши «влево» и «вправо».

| А | В | А | Р | И | Я |  | А | С | 1 |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | 7 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Л | Е | К | С | А | Н | Д | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 1.5. – ПОКА В НЕМ НУЖДЫ НЕТ. ЭТО НЕ ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ, МЫ МОЖЕМ СНАЧАЛА СДЕЛАТЬ ВСЕ ОСНОВНОЕ, ЗАПУСТИТЬ ТЕСТОВО, ПОТОМ ДОПИЛИТЬ П.1.5.

  - Когда мы находимся в меню мониторинга какого-либо канала, мы можем перемещаться между аналогичными меню каналов, а также, как следует из п.1.4. можем попасть в описание ошибки/аварии. Также нужно добавить окно с архивом событий такого вида. Здесь нужно выводить информацию о последних 20 рабочих сессиях, 1 сессия – это промежуток времени от включения любого первого канала до выключения последнего работавшего канала. ХХ:ХХ – время включения первого любого канала, ХХ:ХХ – время выключения последнего работавшего канала. Крайние ячейки справа – зеленые – для выведения кодов возникавших ошибок, если они возникали.

| Д | Д | . | М | М | . | Г | Г |  | Х | Х | : | Х | Х |  | Х | Х | : | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | С |  |  | Х | Х | Х | А |  | Х | Х | Х | В |  | Х | Х | Х | Г | ц |  |
| D | C | 1 |  | Х | Х | В |  | Х | Х | Х | Х | А |  | Х | Х | Х | Х | А |  |
| D | C | 2 |  | Х | Х | В |  | Х | Х | Х | Х | А |  | Х | Х | Х | Х | А |  |