Интерфейс внешнего управления АПЧ-90

Параметры коммуникационного порта интерфейса RS-485:

Скорость: 115200 бод

Бит данных: 8

Стоп бит: 1

Признак четности: четность (EVEN).

Протокол Modbus RTU.

Адрес устройства (slave ID, задается пользователем): 1.

Функция чтения регистра: 0х03, поддерживается чтение одного регистра за один запрос, чтение нескольких регистров в одном запросе не поддерживается.

Функция записи регистра: 0х06.

Таблица  – Перечень параметров

| Каталог | Параметр | Диапаз. ввода | Умолч. | Ед | Тип | Адрес | Бит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «0» | «0.Источник» | 0/1/2 | 0 |  | Int16 | 100 |  |
|  | «1.Здн Id» | 0… «2. 0» | 0 | А | Int16 | 101 |  |
|  | «2.Здн Ud» | 0… «2. 1» | 0 | В | Int16 | 102 |  |
|  | «3.Здн ШИМ» | 0… «2. 3» | 0 |  | Int16 | 103 |  |
|  | «4.Реверс» | 0/1 | 0 |  | Uint16 | 104 | 0 |
|  | «5.Пуск» | 0/1 | 0 |  | Uint16 | 104 | 1 |
|  | «6.Ручной» | 0/1 | 0 |  | Uint16 | 104 | 2 |
|  | «7.Главн парам» | Id/Ud | 0 |  | Uint16 | 104 | 3 |
|  | «8.ЗИ вкл» | 0/1 | 1 |  | Uint16 | 104 | 4 |
| «1» | «0.Id 0» | -9999…9999 |  |  | Int16 | 110 |  |
|  | «1.Ud 0» | -9999…9999 |  |  | Int16 | 111 |  |
|  | «2.Ain2 0» | -9999…9999 |  |  | Int16 | 112 |  |
|  | «3.Id K» | 0,000…9,999 |  |  | Int16 | 113 |  |
|  | «4.Ud K» | 0,000…9,999 |  |  | Int16 | 114 |  |
|  | «5.Ain2 K» | 0,000…9,999 |  |  | Int16 | 115 |  |
| «2» | «0.Id огр» | 0…9999 |  | А | Int16 | 120 |  |
|  | «1.Ud огр» | 0…9999 |  | В | Int16 | 121 |  |
|  | «2.Id авар» | 0…9999 |  | А | Int16 | 122 |  |
|  | «3.ШИМ макс» | 0…1800 | 1750 |  | Int16 | 123 |  |
|  | «4.Точка Ud» | 0/1/2 | 1 |  | Int16 | 124 |  |
|  | «5.Точка Id» | 0/1/2 | 0 |  | Int16 | 125 |  |
|  | «6.Темп ЗИ Ud» | 1…9999 | 1000 | В/с | Int16 | 126 |  |
|  | «7.Темп ЗИ Id» | 1…9999 | 200 | А/с | Int16 | 127 |  |
|  | «8.Р ном» | 1…9999 |  | кВт | Int16 | 128 |  |
|  | «9.P*t» | 1…9999 |  | кВт*с | Int16 | 129 |  |
|  | «10.ШИМ обр. ОС» | 1…9999 | 250 | о.е | Int16 | 134 |  |
|  | «11.Порог Id zero» | 5…200 | 20 | о.е | Int16 | 135 |  |
| «3» | «0.Рег Id К» | 0…999 | 10 |  | Int16 | 130 |  |
|  | «1.Рег Ud K» | 0…999 | 20 |  | Int16 | 131 |  |
|  | «2.Рег Id I» | 0…999 | 20 |  | Uint16 | 132 |  |
|  | «3.Рег Ud I» | 0…999 | 20 |  | Uint16 | 133 |  |
| «4» | «0.Id>Id авар» | 0/1 | 1 |  | Uint16 | 140 | 0 |
|  | «1.Транзист» | 0/1 | 1 |  | Uint16 | 140 | 1 |
|  | «2.Обрыв» | 0/1 | 1 |  | Uint16 | 140 | 2 |
|  | «3.Термо» | 0/1 | 1 |  | Uint16 | 140 | 3 |
|  | «4.Авар стоп» | 0/1 | 1 |  | Uint16 | 140 | 4 |
|  | «5.Обрыв связи» | 0/1 | 1 |  | Uint16 | 140 | 5 |
|  | «6.Мощность» | 0/1 | 1 |  | Uint16 | 140 | 6 |
|  | «7.Компаратор» | 0/1 | 1 |  | Uint16 | 140 | 7 |
|  | «8. Обрыв ОС Ud» | 0/1 | 1 |  | Uint16 | 140 | 8 |
|  | «9.Кол. ав. комп» | 0…3 | 0 |  | Uint8 | 141 |  |
| «5» | «0.Din0 инв» | 0/1 | 0 |  | Uint16 | 150 | 0 |
|  | «1.Din1 инв» | 0/1 | 0 |  | Uint16 | 150 | 1 |
|  | «2.Din2 инв» | 0/1 | 0 |  | Uint16 | 150 | 2 |
| «6» | «0.Dout0 инв» | 0/1 | 0 |  | Uint16 | 160 | 0 |
|  | «1.Dout1 инв» | 0/1 | 0 |  | Uint16 | 160 | 1 |
|  | «2.Dout2 инв» | 0/1 | 0 |  | Uint16 | 160 | 2 |
|  | «3.Dout3 инв» | 0/1 | 1 |  | Uint16 | 160 | 3 |
|  | «4.Реле инв» | 0/1 | 0 |  | Uint16 | 160 | 4 |
|  | «5.Dout0 вкл» | 0/1 | 1 |  | Uint16 | 161 | 0 |
|  | «6.Dout1 вкл» | 0/1 | 1 |  | Uint16 | 161 | 1 |
|  | «7.Dout2 вкл» | 0/1 | 1 |  | Uint16 | 161 | 2 |
|  | «8.Dout3 вкл» | 0/1 | 1 |  | Uint16 | 161 | 3 |
|  | «9.Реле вкл» | 0/1 | 1 |  | Uint16 | 161 | 4 |
| «7» | «0.Сохранить» | 0/1 | 0 |  | Uint16 | 170 | 0 |
|  | «1.Загрузить» | 0/1 | 0 |  | Uint16 | 170 | 1 |
|  | «2.Сброс» | 0/1 | 0 |  | Uint16 | 170 | 2 |
|  | «3.Порт1 Скор.» | 1…7 | 7 |  | Uint16 | 171 |  |
|  | «4.Порт1 Четн.» | 1/2/3 | 2 |  | Uint16 | 172 |  |
|  | «5.Порт2 Скор.» | 1…7 | 7 |  | Uint16 | 173 |  |
|  | «6.Порт1 Четн.» | 1/2/3 | 2 |  | Uint16 | 174 |  |
|  | «7.Адрес» | 1…240 | 1 |  | Uint16 | 175 |  |
| «8» | «0.Id ацп» |  |  |  | Int16 | 180 |  |
|  | «1.Ud ацп» |  |  |  | Int16 | 181 |  |
|  | «2.Ain2 ацп» |  |  |  | Int16 | 182 |  |
| «9» | «0.Din0» |  |  |  | Uint16 | 190 | 0 |
|  | «1.Din1» |  |  |  | Uint16 | 190 | 1 |
|  | «2.Din2» |  |  |  | Uint16 | 190 | 2 |
|  | «3.Термо» |  |  |  | Uint16 | 190 | 3 |
|  | «4.Резерв» |  |  |  | Uint16 | 190 | 4 |
|  | «5.Фаза А» |  |  |  | Uint16 | 190 | 5 |
|  | «6.Фаза B» |  |  |  | Uint16 | 190 | 6 |
|  | «7.Фаза C» |  |  |  | Uint16 | 190 | 7 |
| «10» | «0.Dout0» |  |  |  | Uint16 | 200 | 0 |
|  | «1.Dout1» |  |  |  | Uint16 | 200 | 1 |
|  | «2.Dout2» |  |  |  | Uint16 | 200 | 2 |
|  | «3.Dout3» |  |  |  | Uint16 | 200 | 3 |
|  | «4.Реле» |  |  |  | Uint16 | 200 | 4 |
| «11» | «0.Id» |  |  | А | Int16 | 210 |  |
|  | «1.Ud» |  |  | В | Int16 | 211 |  |
|  | «2.Id здн» |  |  | А | Int16 | 212 |  |
|  | «3.Ud здн» |  |  | В | Int16 | 213 |  |
|  | «4.Pd» |  |  | кВт | Int16 | 214 |  |
| «12» | «0.Работа» |  |  |  | Uint16 | 220 | 0 |
|  | «1.Готовность» |  |  |  | Uint16 | 220 | 1 |
|  | «2.Авария» |  |  |  | Uint16 | 220 | 2 |
|  | «3.Полярн +» |  |  |  | Uint16 | 220 | 3 |
|  | «4.Полярн -» |  |  |  | Uint16 | 220 | 4 |
|  | «5.Огр Ud» |  |  |  | Uint16 | 220 | 5 |
|  | «6.Пуск» |  |  |  | Uint16 | 220 | 6 |
|  | «7.ШИМ макс» |  |  |  | Uint16 | 220 | 7 |
| «13» | «0.Фон» |  |  | мкс | Uint16 | 230 |  |
|  | «1.ШИМ» |  |  |  | Int16 | 231 |  |
| «14» | «0.Id>Id авар» |  |  |  | Uint16 | 240 | 0 |
|  | «1.Транзист» |  |  |  | Uint16 | 240 | 1 |
|  | «2.Обрыв» |  |  |  | Uint16 | 240 | 2 |
|  | «3.Термо» |  |  |  | Uint16 | 240 | 3 |
|  | «4.Авар стоп» |  |  |  | Uint16 | 240 | 4 |
|  | «5.Обрыв связи» |  |  |  | Uint16 | 240 | 5 |
|  | «6. Мощность» |  |  |  | Uint16 | 240 | 6 |
|  | «7.Компаратор» |  |  |  | Uint16 | 240 | 7 |
|  | «8. Обрыв ОС Ud» |  |  |  | Uint16 | 240 | 8 |

Описание параметров

Параметры группы «0»:

- «0.Источник». Параметр выбирает источник задания

    - «0.Внут пульт». Источником задания на ток (Id) и напряжение (Ud) является данный пульт

    - «1.Внеш пульт». Источником задания на ток и напряжение является пульт дистанционного управления (ПДУ). Информацию на ПДУ смотрите в соответствующем руководстве, либо на сайте фирмы-производителя www.mikont.com

    - «2.Аналог». Источником задания тока или напряжения являются аналоговые входы.

- «1.Здн Id». Задание на ток

- «2.Здн Ud». Задание на напряжение.

- «3.Здн ШИМ». Ручное регулирование ШИМ. Используется при ручном режиме управления – параметр «0.6» = 1

- «4.Реверс». При значении параметра 1 включается инверсная полярность тока. Дублирует кнопку «РЕВЕРС».

- «5.Пуск». Разрешение работы источника. Дублирует кнопку «ПУСК/СТОП».

- «6.Ручной». Ручной режим управления (без обратной связи). Используется для проверки работоспособности источника.

- «7.Главн парам». Используется, если выбран аналоговый источник задания. Если установить Id – выбран источник задания по току, а задание по напряжению устанавливается параметром «0.2». Если установить Ud - выбран источник задания по напряжению, а задание по току устанавливается параметром «0.1»..

- «8.ЗИ вкл». Включает задатчик интенсивности. Темп задатчика регулируется параметрами «2.6» и «2.7»

Параметры группы «1»:

- «0.Id 0». Смещение нуля датчика тока.

- «1.Ud 0». Смещение нуля датчика напряжения.

- «2.Ain2 0». Смещение нуля датчика аналогового задания.

- «3.Id K». Коэффициент масштабирования датчика тока.

- «4.Ud K». Коэффициент масштабирования датчика напряжения.

- «5.Ain2 K». Коэффициент масштабирования датчика аналогового входа задания, в зависимости от выбора параметра «0.7».

Параметры группы «2»:

- «0.Id упор». Предельное значение задаваемого тока

- «1.Ud упор». Предельное значение задаваемого напряжения.

- «2.Id авар». Уставка срабатывания защиты по превышению тока.

- «3.ШИМ макс». Наибольшее значение ШИМ при регулировании

- «4.Точка Ud». Параметр определяет положение точки на индикаторе напряжения. 0 – без точки, 1 – формат x,x; 2 – формат x,xx.

- «5.Точка Id». Параметр определяет положение точки на индикаторе тока. 0 – без точки, 1 – формат x,x; 2 – формат x,xx.

- «6.Темп ЗИ U». Темп задатчика интенсивности по напряжению.

- «7.Темп ЗИ I» . Темп задатчика интенсивности по току.

- «8.Р ном». Номинальная мощность

- «9.P*t». Уставка срабатывания защиты от превышения предельной мощности. P*t=(Pдейств – Pном) * t/10

- «10.ШИМ обр. ОС»». Наибольшее значение ШИМ при обрыве обратной связи по напряжению.

- «11.Порог Id zero». Минимальное значение АЦП тока, определяющее нулевое значение датчика тока.

Параметры группы «3»:

- «0.Рег Id K». Коэффициент пропорциональной части регулятора тока

- «1.Рег Ud K. Коэффициент пропорциональной части регулятора напряжения

- «2.Рег Id I». Постоянная времени регулятора тока

- «3.Рег Ud I». Постоянная времени регулятора напряжения

Параметры группы «4»:

- «0.Id > Id авар» … «8.Обрыв ОС Ud». Значение 1 включает соответствующее условие аварии. Список аварий в группе 14.

- «9.Кол. ав. комп». Количество аварий по компаратору, которое система управления игнорирует.

Параметры группы «5»:

- «0.Din0 инв»…«2.Din2 инв». Задается инверсия соответствующего дискретного входа

Параметры группы «6»:

- «0.Dout0 инв»…«3.Dout3 инв». Задается инверсия соответствующего дискретного выхода

- «4.Реле инв». Задается инверсия логики включения зарядного реле

- «5.Dout0 вкл»…«8.Dout3 вкл». Разрешает включение соответствующего дискретного выхода.

- «9.Реле вкл». Разрешает включение реле

Параметры группы «7»:

- «0.Сохранить».  Сохраняет значения параметров.

- «1.Загрузить».  Восстанавливает стандартные настройки.

- «2.Сброс». Сбрасывает признак аварии.

- «3.Порт1 Скор.». Порт1 (RS485-1 разъемы X2/X3) скорость.

  - 1 – 9600 бит/с

  - 2 – 14400 бит/с

  - 3 – 19200 бит/с

  - 4 – 28800 бит/с

  - 5 – 38400 бит/с

  - 6 – 57600 бит/с

  - 7 – 115200 бит/с

- «4.Порт1 Четн.». Порт1  (RS485-1 разъемы X2/X3) четность.

  - 1 – без проверки четности (NONE)

  - 2 – проверка на четность (EVEN)

  - 3 – проверка на нечетность (ODD)

- «5.Порт2 Скор.». Порт2  (RS485-2 разъем X5) скорость.

  - 1 – 9600 бит/с

  - 2 – 14400 бит/с

  - 3 – 19200 бит/с

  - 4 – 28800 бит/с

  - 5 – 38400 бит/с

  - 6 – 57600 бит/с

  - 7 – 115200 бит/с

- «6.Порт2 Четн.». Порт2 (RS485-2 разъем X5) четность.

  - 1 – без проверки четности (NONE)

  - 2 – проверка на четность (EVEN)

  - 3 – проверка на нечетность (ODD)

- «7.Адрес». Адрес устройства в сети протокола Modbus RTU для порта 1 (RS485-1 разъемы X2/X3). Адрес порта 2 (RS485-2 разъем X5) фиксированный, равен 1.

Параметры группы «8»:

- «0.Id ацп». Значение АЦП в канале измерения тока. Параметр для чтения.

- «1.Ud ацп». Значение АЦП в канале измерения напряжения. Параметр для чтения.

- «2.Ain2 ацп». Значение АЦП в канале аналогового задания. Параметр для чтения.

Параметры группы «9»:

- «0.Din0»…«3.Din3». Значение сигнала на соответствующем дискретном входе. Параметр для чтения.

- «4.Термо». Показывает включенное/выключенное состояние термодатчика. Параметр для чтения.

- «5.Фаза A»…«7.Фаза С». Показывает наличие напряжения на соответствующей фазе. Параметр для чтения

Параметры группы «10»:

- «0.Dout0»…«3.Dout3». Показывает текущее значение сигнала на соответствующем дискретном выходе. Параметр для чтения.

- «4.Реле». Показывает текущее значение сигнала на реле. Параметр для чтения.

Параметры группы «11»:

- «0.Id». Величина тока. Параметр для чтения.

- «1.Ud». Величина напряжения. Параметр для чтения.

- «2.Id здн». Величина задания на ток. Параметр для чтения.

- «3.Ud здн». Величина задания на напряжение. Параметр для чтения.

- «4.Pd». Величина мощности. Параметр для чтения.

Параметры группы «12»:

- «0.Работа». Показывает включен ли источник в работу. Параметр для чтения

- «1.Готовность». Показывает есть ли готовность источника. Параметр для чтения

- «2.Авария». Показывает есть ли авария источника. Параметр для чтения.

- «3.Полярн+». Показывает полярность тока. Параметр для чтения.

- «4.Полярн-». Показывает полярность тока. Параметр для чтения.

- «5.Огр Ud». Значение 1 указывает на то, что источник находится в режиме регулирования напряжения. 0 указывает, что источник регулирует ток. Параметр для чтения.

- «6.Пуск». Показывает выполнен ли запуск источника. Параметр для чтения.

- «7.ШИМ макс». Признак достижения максимального значения ШИМ.

Параметры группы «13»:

- «0.Фон». Внутренний параметр, показывающий длительность фонового режима. Параметр для чтения.

- «1.ШИМ». Внутренний параметр, показывающий текущую величину ШИМ. Параметр для чтения.

Параметры группы «14»:

- «0.Id > Id авар». Значение 1 указывает, что сработала авария по превышению тока. Уставка тока задается параметром «2.2»

- «1.Транзист». Значение 1 указывает, что сработала внутренняя защита транзистора.

- «2.Обрыв». Значение 1 указывает, что сработала авария по обрыву одной/нескольких фаз питания

- «3.Термо». Значение 1 указывает, что сработала авария по перегреву (термодатчик).

- «4.Авар стоп». Значение 1 указывает, что сработала авария по внешней аварии – логическая 1 на входе АВАРИЯ (Din1).

- «5.Обрыв связи». Значение 1 указывает, что сработала авария по обрыву связи с внешним пультом ПДУ. Авария срабатывает только при значении параметра «0.0»=1.

- «6. Мощность». Значение 1 указывает, что сработала интегральная защита по превышению мощности (P*t max=(Pизм – Рном)*t. Уставка номинальной мощности (Рном) и порог интеграла мощности (P*t max)  задается программно для каждого исполнения. Корректировка уставок возможна только производителем.

- «7.Компаратор». Значение 1 указывает, что сработала аппаратная защита по превышению тока. Сигнал с трансформатора тока, установленного в первичной обмотке силового трансформатора, поступает на пороговое устройство (компаратор). Порог срабатывания задается переменным резистором на плате управления.

- «8.Обрыв ОС Ud». Значение 1 указывает, что сработала программная защита обрыва обратной связи по напряжению. Авария срабатывает при отсутствии сигнала напряжения в АЦП и превышения параметра 2.10