Возможные сочетания АС + DC:

1. Инвертор 1 шт. (1 контактор АС).

2. Инвертор 1 шт. (2 контактора АС).

3. Инвертор 1 шт. (1 контактор АС) + 1 выпрямитель DC.

4. Инвертор 1 шт. (1 контактор АС) + 2 выпрямителя DC.

5. Инвертор 1 шт. (2 контактора АС) + 1 выпрямитель DC.

6. Инвертор 1 шт. (2 контактора АС) + 2 выпрямителя DC.

7. Инвертор 2 шт. (2 контактора АС).

8. Инвертор 2 шт. (2 контактора АС) + 1 выпрямитель DC.

9. Инвертор 2 шт. (2 контактора АС) + 2 выпрямителя DC.

10. Инвертор 1 шт. (1 контактор АС) + 1 выпрямитель DC (2 контактора DC – в разрывах «+»).

11. Инвертор 1 шт. (2 контактора АС + 1 выпрямитель DC (2 контактора DC – в разрывах «+»).

12. Инвертор 2 шт. (2 контактора АС) + 1 выпрямитель DC (2 контактора DC – в разрывах «+»).

13. Без инверторов, 1 выпрямитель DC.

14. Без инверторов, 2 выпрямителя DC.

15. Без инверторов, 1 выпрямитель DC (2 контактора DC – в разрывах «+»).

- Для всех вариантов прошивок необходимо соблюсти следующий порядок включения АС: длительно (3-4 сек) удерживать кнопку АС. При этом должен начать мигать светодиод АС. Замыкание выходного контактора осуществляется кратковременным нажатием кнопки АС. При этом светодиод АС начинает гореть постоянным свечением и также загорается светодиод ВКЛ.

- Постоянное свечение светодиодов AC и ВКЛ. после кратковременного нажатия на кнопку АС должно произойти только после того, как система управления определит фактическое замыкание выходного контактора (бит 2 в регистре 220 должен выставиться в 1).

- Чтобы замкнуть контактор можно было только при достижении выходного напряжения 90% от уровня выходного напряжения, сохраненного пользователем.

- Для всех вариантов прошивок необходимо соблюсти следующий порядок выключения АС: кратковременное нажатие кнопки АС (выключается контактор выходной), светодиод ВКЛ. погасает, а светодиод АС начинает мигать. Затем длительным нажатием (3-4 сек.) кнопки АС выключается инвертор (выходное напряжение становится равным 0) и светодиод АС перестаёт светиться.

- Для всех вариантов прошивок необходимо соблюсти следующий порядок включения DС: нажимаем в течение 3-4 секунд кнопку DC, светодиод DC начинает мигать и продолжает так делать, пока выходное напряжение не будет равно заданному. После этого постоянно светит и также в этот момент загорается светодиод ВКЛ. Если выходное напряжение не достигает заданного уровня, светодиод DС продолжает мигать, а светодиод ВКЛ. не загорается.

- Для всех вариантов прошивок необходимо соблюсти следующий порядок выключения DС: выключение также длительным нажатием (3-4 сек). Все светодиоды при этом сразу гаснут.

- Доработки по ошибкам и архиву событий для DC + DC:

7.1.- «неполный контакт бортового разъема или нагрузка=0»:

Начинаем анализировать выходной ток из мозгов (плат управления выпрямителей) после того, как бит 2 в регистре 104 выставился в 1, заканчиваем анализировать, когда бит 2 в регистре 104 выставился в 0. При Iвых.=0 в архив событий сохраняется запись: «ошибка 2 ХХ:ХХ:ХХ». В мануале (РЭ) пропишем, что «ошибка 2» - «неполный контакт бортового разъема или нагрузка=0». ХХ:ХХ:ХХ – время возникновения ошибки.

7.2.- «cбой питания или обрыв кабеля»: при пропадании любой 1 входной фазы на CHINT в архив событий сохраняется запись «ошибка 4 ХХ:ХХ:ХХ», происходит выключение источника (бит 2 регистра 104 выставляется в 0).

В мануале (РЭ) пропишем, что «ошибка 4» - «сбой питания или обрыв кабеля». ХХ:ХХ:ХХ – время возникновения ошибки.

7.3.- при снижении входного линейного напряжения ниже 340В (считываем через CHINT) – в архив событий сохраняется запись: «ошибка 5 ХХ:ХХ:ХХ», происходит выключение источника (бит 2 регистра 104 выставляется в 0).

В мануале (РЭ) пропишем, что «ошибка 5» - «низкое Uвх.». ХХ:ХХ:ХХ – время возникновения ошибки.

7.4.- при повышении входного линейного напряжения выше 460В (считываем через CHINT) – в архив событий сохраняется запись:  «ошибка 6 ХХ:ХХ:ХХ», происходит выключение источника (бит 2 регистра 104 выставляется в 0).

В мануале (РЭ) пропишем, что «ошибка 6» - «Uвх.>460В». ХХ:ХХ:ХХ – время возникновения ошибки.

7.5.- при понижении выходного напряжения ниже 20В (считываем наше выходное напряжение из платы управления) в архив событий сохраняется запись:  «ошибка 7 ХХ:ХХ:ХХ», в течение 4с происходит выключение источника (бит 2 регистра 104 выставляется в 0).

В мануале (РЭ) пропишем, что «ошибка 7» - «Uвых.<20В». ХХ:ХХ:ХХ – время возникновения ошибки.

7.6.- при повышении выходного напряжения выше 32В (считываем наше выходное напряжение из платы управления) в архив событий сохраняется запись:  «ошибка 8 ХХ:ХХ:ХХ», в течение 4с происходит выключение источника (бит 2 регистра 104 выставляется в 0).

В мануале (РЭ) пропишем, что «ошибка 8» - «Uвых.>32В». ХХ:ХХ:ХХ – время возникновения ошибки.

7.7.- при повышении выходного напряжения выше 40В (считываем наше выходное напряжение из платы управления) в архив событий сохраняется запись:  «ошибка 9 ХХ:ХХ:ХХ», в течение 150мс [если это нереализуемое время, прошу предусмотреть минимально-возможный диапазон, например, в течение 1с или даже 2с, если 1с не отследить] происходит выключение источника (бит 2 регистра 104 выставляется в 0).

В мануале (РЭ) пропишем, что «ошибка 9» - «Uвых.>40В». ХХ:ХХ:ХХ – время возникновения ошибки.

  - По поводу вывода кодов аварий. Нужно при выводе кода аварии на экран указывать, с какой платы управления считана ошибка путем указания конкретного инвертора или конкретного выпрямителя. Во избежание путаницы предлагаю при возникновении аварийной ситуации выводить надпись вида (ниже в пп. 1 – 4 конкретный код ошибки «22» использован для наглядности в качестве примера, при возникновении ошибки должен выводиться соответствующий возникшей ошибке код):

- «АС1 ошибка 22» при наличии 1 инвертора и 1 или 2 контакторов;

- «АС1 ошибка 22» или «АС2 ошибка 22» при наличии 2 инверторов и возникновении ошибки на каком-то из них соответственно;

- «DC1 ошибка 22» при наличии 1 выпрямителя и 1 или 2 контакторов;

- «DC1 ошибка 22» или «DC2 ошибка 22» при наличии 2 выпрямителей и возникновении ошибки на каком-то из них соответственно.

Также прошу предусмотреть возможность самостоятельного отключения нами в прошивке пультов ту или иную функцию из раздела «Доработки по ошибкам и архиву событий для DC + DC».

- Компенсация Uвых.

Еще одна важная доработка, я не уверен, что о ней шла речь ранее. Конкретно эта доработка на данный момент необходима к концу мая, я решил включить ее в этот блок, если сделаем в этом блоке, будет здорово, если нет – то будем планировать реализацию к концу мая. Эта функция тоже нужна на данный момент только для DC, чтобы она работала для одного DC  (DC1) и для каждого DC (DC1 и DC2) в отдельности, когда их 2 штуки на 1 пульте. Меню настроек нужно привести в вид согласно «Рис. 1. Меню настроек, вид». В меню настроек вместо U,В вводится Uхх (Uхх,В) (напряжение холостого хода). Uхх - это переменная в Вольтах, которую следует записывать не в регистр нашей платы управления, а в память пульта, и хранить там и после полного выключения выпрямителя, в т.ч. выключения из сети. Также в меню настроек необходимо ввести возможность задания напряжения компенсации выходного напряжения Uк (Uк,В) в Вольтах, в пределах от 0В до 3В, с возможностью задания значения с точностью до десятых. Введенное и сохраненное согласно описанному ниже (ввод и сохранение параметров происходит так же, как было раньше, см. выделенную зеленым фразу ниже) принципу значение Uк также будет сохраняться в памяти пульта и храниться там и после полного выключения выпрямителя, в т.ч. выключения из сети. Также вводится понятие «текущее напряжение компенсации выходного напряжения» (Uкт) в Вольтах. Сумму Uхх+Uкт заносим и сохраняем (вопрос – эту сумму надо ли сохранять после выключения выпрямителя в плате управления или нет, если Uкт при следующем включении может измениться в зависимости от нагрузки? Или ты имел в виду – сохраняем для этой текущей рабочей сессии? Или вообще не нужно сохранять, а нужно только использовать в качестве значения Uвых в конкретной рабочей сессии? Или как раз для конкретной рабочей сессии его и нужно сохранить, а потом забыть при выключении выпрямителя?) в регистре выходного напряжения на нашей плате управления, эта сумма Uхх+Uкт является фактическим выходным напряжением выпрямителя. При этом Uкт контроллер пульта должен пересчитывать в зависимости от значения выходного тока.

Расчет следующий: Uкт = k*Iвых (k=Uк/Iн, Iвых, А – значение выходного тока, которое мы вычитываем из соответствующего регистра нашей платы управления, Iн – номинальное значение выходного тока, задаваемое пользователем в меню настроек в Амперах с точностью до целых, оно также будет сохраняться в памяти пульта и храниться там и после полного выключения выпрямителя, в т.ч. выключения из сети).

Принципы перемещения по этому меню нужно сохранить, но первым регулируемым параметром теперь становится Uхх, затем идет Iн, затем Uк, затем LimI.

Сначала при переходе в это меню оно неактивно. Затем одним нажатием клавиши «вправо» мы его активируем, перемещение курсора и изменение настроек становится возможным. Одно холостое нажатие – это минимальная защита от дурака, чтобы кто-то сразу не начал тыкать все подряд и случайно менять настройки. Далее клавишами «влево» и «вправо» перемещаемся от символа к символу: клавишей «вправо» -  слева направо и переходим сверху вниз, клавишей «влево» - снизу вверх и справа налево. Активны только выделенные желтым, синим и серым цветом символы. Оказываясь на каком-либо желтом символе, мы можем задать его значение от 0 до 9 клавишами «вверх» и «вниз», синий – от 0 до 3, серый – от 0 до 2. Сохранение настроек происходит после однократного нажатия клавиши «ввод». После подтверждения/сохранения параметров следующее однократное нажатие клавиши «ввод» ведет к переходу в п. 1.2., режим мониторинга. После подтверждения/сохранения параметров длительное удержание в нажатом положении клавиши «ввод» (5 секунд) ведет к переходу в инженерное меню.

Внимание – мы должны иметь возможность легко удалять серый символ в прошивке пультов, т.к. 4-значное значение Iн – редкий случай, практически не будет использоваться.

Рис. 1. Меню настроек, вид:

| D | C | 1 |  |  | S | E | T |  |  | Б | А | З | И | С |  | А | Э | Р | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | х | х | , | В |  | Х | Х | , | Х |  | I | н | , | А |  | Х | Х | Х | Х |
| U | к | , | В |  | Х | , | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L | i | m | I | , | А |  | Х | Х | Х | Х | , | Х | Х |  |  |  |  |  |  |

Еще вопрос – что произойдет при перегрузке?